Attention 加速器 IP 设计与验证报告

大学集成电路学院数字组招生实践项目（大二）· A 题

摘要：本项目实现了一个可综合、可仿真的基础 Attention 加速器 RTL IP。针对单 Query 场景（Batch/Head=1/1，Token 数 S=8，Head 维度 d=4），完成 Q/K/V 装载、Score 点积、x_max 稳定 Softmax 与指数 LUT、加权求和及归一化，输出 O=round(ACC/L)。设计采用 9 状态 FSM 与寄存器 Buffer，纯 LUT/FF 实现（无 DSP/BRAM），并通过 Python Golden Model 与 200 余组随机用例逐项比对验证，在 Artix-7 上完成综合与布局布线。

1 项目概述与设计目标

本项目不要求事先掌握 Transformer/Attention，而是把给定算法转化为一个可综合、可仿真的数字 IP。正式任务规模固定为：

| 项目 | 固定要求 |
| --- | --- |
| Batch / Head | 1 / 1 |
| Token 数量 S | 8 |
| Head 维度 d | 4 |
| 输入 | Q：[1,4]；K：[8,4]；V：[8,4] |
| 输出 | O：[1,4]；每个元素为 8-bit 有符号整数，O=round(ACC/L) |

设计目标包括：①正确性——正确计算 Score、权重、L、ACC 与最终输出，并用 Python Golden Model 逐项验证；②数据通路——按 Q/K/V 装载、Score 计算、权重计算、加权累加、归一化五个阶段组织；③硬件实现——用寄存器、Buffer、乘法器、加法器、累加器、查找表与状态机完成；④时序验证——明确 start、valid、ready、done 与输出数据之间的时序关系。

2 算法与公式理解

Attention 可理解为“当前 Token 用 Q 去查询历史 Token，按相似度决定从哪些历史信息读取更多内容”。核心三步计算如下：

（1）Score（点积）：score_j = Σ_{k=0}^{3} Q[k]·K_j[k]，得到 8 个相关性分数。

（2）Softmax（稳定指数）：先检索最大值 x_max = max(score_j)，再计算 weight_j = exp(score_j − x_max)。先减 x_max 使指数输入恒 ≤0，既数值稳定，又利于定点表示；weight 为无符号定点，小数保留 4 位（UQ1.4）。

（3）加权求和与归一化：L = Σ weight_j，ACC[d] = Σ_j weight_j·V_j[d]，最终 O[d] = round(ACC[d]/L)，为 8-bit 有符号整数。

3 整体数据流与模块划分

模块划分为两层：

• attention_ip（顶层）：状态机 + 数据通路，内部含 Q-Reg、K/V Buffer、Score Buffer、Weight Buffer、L/ACC 寄存器与归一化单元。

• exp_lut：指数查找表，输入 x（18-bit 有符号），输出 weight（UQ1.4，5-bit 无符号）。

数据流按五个阶段组织：装载 → Score → 权重 → 累加 → 归一化输出（详见第 4 节状态机）。

4 状态机与接口时序

采用 9 状态 FSM：

IDLE → LOAD_Q → LOAD_KV → DOT → MAX → EXP → ACCUM → NORM → OUTPUT → IDLE

| 状态 | 动作 | 主要资源 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 等待 start 拉高 1 拍 | 状态机 |
| LOAD_Q | 连续 4 拍装载 Q | Q-Reg |
| LOAD_KV | 按 K0,V0 到 K7,V7 顺序装载 32 组 | K/V Buffer |
| DOT | 4 次乘加得 1 个 score，共 8 个 | 乘法器、Score 累加器 |
| MAX | 检索 8 个 Score 最大值 x_max | 比较器 |
| EXP | 计算 score−x_max 并查 LUT | exp_lut |
| ACCUM | 累加 L 与 4 路 ACC（8 Token × 4 维） | L、ACC[0:3] |
| NORM | 计算 round(ACC/L) | 除法/归一化 |
| OUTPUT | 依次输出 O[0..3]，末拍 done=1 | out_valid、done |

接口约定：start 仅在空闲态有效，拉高 1 拍启动任务；q_valid 表示 q_in 有效，共 4 个元素；

kv_valid 表示 k_in/v_in 有效；data_ready=1 时才可发送输入；out_valid=1 时 out_data 有效，共输出 4 个元素；done 拉高 1 拍后模块返回 IDLE。

图 2：状态转移图

5 位宽设计

| 信号 | 位宽 | 推导依据 |
| --- | --- | --- |
| Q/K/V | 8-bit 有符号 | 输入约定 [-128, 127] |
| Score | 18-bit 有符号 | 4 项点积：max=4×16384=65536，min=−65024（17-bit 无法容纳 65536） |
| score−x_max | 18-bit 有符号 | 最坏 −65024−65536=−130560，18-bit 覆盖 [−131072, 131071] |
| weight | 5-bit 无符号 (UQ1.4) | exp∈(0,1]，×16∈[0,16]，1 整数位 + 4 小数位 |
| L | 8-bit | ≤ 8×16 = 128 |
| ACC | 16-bit 有符号 | ≤ 8×16×128 = 16384 |
| O | 8-bit 有符号 | 饱和到 [-128, 127]，与 V 同宽 |

归一化四舍五入采用 nearest、ties away from zero：正数按 (ACC+L/2)/L，负数按 (ACC−L/2)/L 计算，再做 8-bit 饱和。该规则与 Python Golden Model 完全一致（如 ±3.5 均远离 0 取整为 ±4）。

6 验证方法

6.1 Python Golden Model

Golden Model 独立使用 Python 内置 math.exp()（不复用 RTL 的 LUT），保证参考模型的独立性。分别对基础手算样例、正负半整数四舍五入以及极限位宽场景进行验证，三个测试均通过。其中极限测试得到最大 Score 为 65536、最小相对 Score 为 -130560，验证了 RTL 中 18-bit Score 数据通路的位宽设计；正负 3.5 测试验证了软件模型与 RTL 均采用 .5 时远离 0 的四舍五入规则。

图3：Python Golden Model 多场景验证结果

作用：以独立软件模型作为黄金参考，三个场景全部通过，逐项证明 RTL 的 Score/x_max/weight/L/ACC/O 正确，并验证了 18-bit 位宽与四舍五入规则。

6.2 Testbench 验证

tb_attention_ip.sv 覆盖：

• directed 用例：Case1 手算样例、Case2 四舍五入（O=[4,7,−4,4]）、Case3 负 Score、Case4 极限位宽（O=[−128,127,−128,127]）；

• random 用例：小范围 [-3, 3]×100 组 + 全范围 [-128,127]×100 组，并随机插入 valid 气泡（bubble）；

• 内部信号逐项校验：score / x_max / weight / L / ACC / O 与参考模型逐一断言；

• 协议校验：out_valid 计数、done 仅保持 1 拍、L 恒不为 0、超时保护。

tb_exp_lut.sv 单独验证 LUT：x=0/−1/−2/−3/−4/−5/−20/−130560/+1，覆盖正常、下溢截断与上界饱和。

下面三组波形从不同粒度展示验证结果：总览图看整体流程、核心计算放大图看中间数据、输出放大图看接口时序。

图4，5，6：总览图

作用：证明整个 FSM 流程完整跑通——从 start 到 done 端到端无阻塞、无死锁，各状态依次推进。

图7：Case 1 核心计算放大图

作用：放大 DOT→MAX→EXP→ACCUM 阶段，逐拍核对 score_buf、x_max、weight_buf、L_sum、acc_buf 的变化，与手算结果 O=[2,5,0,0] 完全一致，验证中间计算正确。

图8：Case 1 输出放大

作用：专门证明输出数据与有效信号的时序关系——out_data 仅在 out_valid=1 时有效、共输出 4 个元素、done 拉高 1 拍后返回 IDLE。

6.3 综合验证

Vivado 2023.2，目标器件 xc7a35tcsg324-1（Artix-7），综合与布局布线均通过。

7 周期数与性能分析

7.1 单任务周期数

| 阶段 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LOAD_Q | 4 | 装载 4 个 Q |
| LOAD_KV | 32 | 装载 8×4 个 K/V |
| DOT | 32 | 8 Token × 4 维点积 |
| MAX | 8 | 检索 x_max |
| EXP | 8 | 查 LUT 得 8 个 weight |
| ACCUM | 32 | 累加 L 与 4 路 ACC |
| NORM | 4 | round(ACC/L) |
| OUTPUT | 4 | 输出 O[0..3] 并置 done |
| 合计 | 124 | 不含 IDLE 等待 |

7.2 资源使用

| 资源 | 用量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| Slice LUT | 809 | 3.89% |
| Slice 寄存器 (FF) | 887 | 2.13% |
| DSP | 0 | 0% |
| Block RAM | 0 | 0% |

设计为纯 LUT/FF 实现：Score/Weight 均用寄存器 Buffer，点积复用 1 个乘法器，故未使用 DSP 与 BRAM。

7.3 S 从 8 扩展到 256 的分析

• 计算量：DOT/MAX/EXP 周期 ∝ S，ACCUM ∝ S×d，总周期约由 124 增至 3596。

• Buffer 容量：Score Buffer 由 8×18bit 增至 256×18bit；K/V Buffer 由 256bit 增至 8Kbit×2，需由寄存器改用 BRAM（1 个 RAMB18 约 18Kbit）。

• 外部带宽：K/V 输入数据量由 64 增至 2048 个 8-bit 数，访存成为主要瓶颈，需引入分块（tiling）与片上缓存策略。

8 遇到的问题与改进方向

遇到的问题：

遇到了很多小的问题，比如①代码无误但波形图怎么都找不到done的变化值，才知道需要加长仿真时间，也了解到其他可能的原因比如时序块用阻塞赋值引起的竞争、代码写错使得状态机卡死。②还有的地方因为阻塞堵塞和非阻塞堵塞的概念用法引起了些疑问，其次③位宽设计上一些不同bit的数范围希望在之后的学习中能更加熟悉，不然在位宽计算上容易卡壳。等等等等遇到了很多问题，也学到了很多知识，我会继续努力的

改进方向：

基础功能已经正确，后续可从性能、精度、通用性和接口能力继续优化

（1）提高并行度：增加乘法器，减少 DOT 和 ACCUM 周期；

（2）流水线/并行优化以缩短周期（加分项 B）；

（3）采用分段 LUT 或线性插值等更精细的指数实现（加分项 E/F）；

（4）提高 EXP LUT 精度：增加查表点或提高定点精度；

9 结论

本项目完成了一个功能正确、可综合、可解释的基础 Attention 加速器 RTL IP 原型：正确实现了 x_max 稳定 Softmax 与 exp(score−x_max) 指数 LUT，Score/Weight/L/ACC 位宽推导合理，接口时序符合约定，并通过 Python Golden Model 与 200 余组随机用例逐项验证，满足基础验收的全部要求。

10 遇到的问题

遇到了很多小的问题，比如①代码无误但波形图怎么都找不到done的变化值，才知道需要加长仿真时间，也了解到其他可能的原因比如时序块用阻塞赋值引起的竞争、代码写错使得状态机卡死。②还有的地方因为阻塞堵塞和非阻塞堵塞的概念用法引起了些疑问，其次③位宽设计上一些不同bit的数范围希望在之后的学习中能更加熟悉，不然在位宽计算上容易卡壳。等等等等遇到了很多问题，也学到了很多知识，我会继续努力的