`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2026/09/10 21:32:48

// Design Name:

// Module Name: attention_ip

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module attention_ip (

input  logic clk,

input  logic rst_n,

input  logic start,

input  logic signed [7:0] q_in,

input  logic signed [7:0] k_in,

input  logic signed [7:0] v_in,

input  logic q_valid,

input  logic kv_valid,

output logic data_ready,

// 新版要求：

// 最终 O 与 V 一样，为 signed 8-bit integer

output logic signed [7:0] out_data,

output logic out_valid,

output logic done

);

// ============================================================

// 1. FSM

//

// 新版增加 MAX：

// DOT -> MAX -> EXP

// ============================================================

typedef enum logic [3:0] {

S_IDLE,

S_LOAD_Q,

S_LOAD_KV,

S_DOT,

S_MAX,

S_EXP,

S_ACCUM,

S_NORM,

S_OUTPUT

} state_t;

state_t state;

// ============================================================

// 2. 数据 Buffer

// ============================================================

// Q：[1,4]

logic signed [7:0] q_reg [0:3];

// K：[8,4]

// 压平成 32 个元素。

logic signed [7:0] k_buf [0:31];

// V：[8,4]

logic signed [7:0] v_buf [0:31];

// ------------------------------------------------------------

// Score

//

// Q/K 均为 signed 8-bit：[-128, 127]

//

// 单次乘积范围：

//   最大：(-128) * (-128) = 16384

//   最小：(-128) * 127    = -16256

//

// 4 项点积范围：

//   Score_max = 4 * 16384  = 65536

//   Score_min = 4 * -16256 = -65024

//

// 17-bit signed 最大只有 65535，因此不够。

// 使用 signed 18-bit。

//

// 同时：

//   score - x_max

// 最坏可达到：

//   -65024 - 65536 = -130560

//

// signed 18-bit 范围：

//   [-131072, 131071]

//

// 因此 18 bit 同样可以安全容纳 score-x_max。

// ------------------------------------------------------------

logic signed [17:0] score_buf [0:7];

// ------------------------------------------------------------

// Weight

//

// UQ1.4

//

// 最大为 1.0000 -> 硬件值 16

// 所以 5 bit 足够。

// ------------------------------------------------------------

logic [4:0] weight_buf [0:7];

// ============================================================

// 3. 中间寄存器

// ============================================================

// DOT 点积累加器

logic signed [17:0] score_acc;

// 8 个 Score 中的最大值

logic signed [17:0] x_max;

// score - x_max

logic signed [17:0] score_shifted;

// ------------------------------------------------------------

// L = Σ weight

//

// 每个 weight 最大 16

//

// Lmax = 8 × 16 = 128

//

// 8 bit 足够。

// ------------------------------------------------------------

logic [7:0] L_sum;

// ------------------------------------------------------------

// ACC

//

// weight_fixed 最大 = 16

// V 最大绝对值 = 128

//

// 单项最大绝对值约：

// 16 × 128 = 2048

//

// 8 项累加：

// 16384

//

// 使用 signed 16-bit，范围足够。

// ------------------------------------------------------------

logic signed [15:0] acc_buf [0:3];

// 最终结果

logic signed [7:0] o_buf [0:3];

// ============================================================

// 4. 计数器

// ============================================================

// Q0 ~ Q3

logic [1:0] q_cnt;

// Token0 ~ Token7

logic [2:0] token_cnt;

// Dimension0 ~ Dimension3

logic [1:0] dim_cnt;

// NORM 当前输出维度

logic [1:0] norm_cnt;

// OUTPUT 当前输出维度

logic [1:0] out_cnt;

// ============================================================

// 5. K/V Buffer 地址

//

// index = token * 4 + dimension

//

// 因为 4 = 2^2，

// 直接拼接即可。

// ============================================================

logic [4:0] kv_index;

always_comb begin

kv_index = {token_cnt, dim_cnt};

end

// ============================================================

// 6. Q × K 乘法器

//

// 一个乘法器复用 4 次。

// ============================================================

logic signed [15:0] q_mul_op;

logic signed [15:0] k_mul_op;

logic signed [15:0] dot_product;

always_comb begin

q_mul_op = {

{8{q_reg[dim_cnt][7]}},

q_reg[dim_cnt]

};

k_mul_op = {

{8{k_buf[kv_index][7]}},

k_buf[kv_index]

};

dot_product =

q_mul_op * k_mul_op;

end

// ============================================================

// 7. score - x_max

// ============================================================

always_comb begin

score_shifted =

score_buf[token_cnt] - x_max;

end

// ============================================================

// 8. EXP LUT

//

// 输入必须是：

//

// score - x_max

//

// 而不是原来的 score。

// ============================================================

logic [4:0] exp_weight;

exp_lut u_exp_lut (

.x_in       (score_shifted),

.weight_out (exp_weight)

);

// ============================================================

// 9. Weight × V

//

// Weight 虽然是 unsigned，

// 但其数值始终为正。

// 转成 signed 正数后与 signed V 相乘。

// ============================================================

logic signed [12:0] weight_mul_op;

logic signed [12:0] v_mul_op;

logic signed [12:0] wv_product;

always_comb begin

// 5 bit unsigned -> 13 bit positive signed

weight_mul_op =

$signed({

8'd0,

weight_buf[token_cnt]

});

// signed 8 bit -> signed 13 bit

v_mul_op = {

{5{v_buf[kv_index][7]}},

v_buf[kv_index]

};

wv_product =

weight_mul_op * v_mul_op;

end

// ============================================================

// 10. 归一化

//

// 新版要求：

//

// O = round(ACC / L)

//

// 注意：

//

// Weight 和 L 都带相同的 ×16 定点缩放，

// 所以：

//

// (Σ weight_fixed × V) / Σ weight_fixed

//

// 中的 ×16 会自然约掉。

// 不再需要旧版的 << 8。

// ============================================================

logic signed [16:0] norm_acc_ext;

logic signed [16:0] norm_half_ext;

logic signed [16:0] norm_num;

logic signed [8:0]  norm_den;

logic signed [16:0] norm_rounded;

logic signed [7:0] norm_out;

always_comb begin

// ACC 符号扩展

norm_acc_ext = {

acc_buf[norm_cnt][15],

acc_buf[norm_cnt]

};

// L/2，扩展到 17 bit

norm_half_ext =

$signed({

9'd0,

(L_sum >> 1)

});

// 正数分母

norm_den =

$signed({

1'b0,

L_sum

});

norm_num     = 17'sd0;

norm_rounded = 17'sd0;

norm_out     = 8'sd0;

if (L_sum != 8'd0) begin

// ----------------------------------------------------

// 实现四舍五入：

//

// 正数：

// (ACC + L/2) / L

//

// 负数：

// (ACC - L/2) / L

//

// 即 .5 时远离 0。

// ----------------------------------------------------

if (norm_acc_ext >= 17'sd0)

norm_num =

norm_acc_ext + norm_half_ext;

else

norm_num =

norm_acc_ext - norm_half_ext;

norm_rounded =

norm_num / norm_den;

// 理论上 Attention 加权平均不会超出 V 的范围。

// 这里额外做保护性饱和。

if (norm_rounded > 17'sd127)

norm_out = 8'sd127;

else if (norm_rounded < -17'sd128)

norm_out = -8'sd128;

else

norm_out = norm_rounded[7:0];

end

end

// ============================================================

// 11. data_ready

// ============================================================

always_comb begin

data_ready =

(state == S_LOAD_Q)

|| (state == S_LOAD_KV);

end

// ============================================================

// 12. FSM + Datapath

// ============================================================

always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin

// ========================================================

// RESET

// ========================================================

if (!rst_n) begin

state <= S_IDLE;

q_cnt     <= 2'd0;

token_cnt <= 3'd0;

dim_cnt   <= 2'd0;

norm_cnt  <= 2'd0;

out_cnt   <= 2'd0;

score_acc <= 18'sd0;

x_max     <= 18'sd0;

L_sum <= 8'd0;

out_data  <= 8'sd0;

out_valid <= 1'b0;

done      <= 1'b0;

for (int i = 0; i < 4; i++) begin

q_reg[i]   <= 8'sd0;

acc_buf[i] <= 16'sd0;

o_buf[i]   <= 8'sd0;

end

for (int i = 0; i < 32; i++) begin

k_buf[i] <= 8'sd0;

v_buf[i] <= 8'sd0;

end

for (int i = 0; i < 8; i++) begin

score_buf[i]  <= 18'sd0;

weight_buf[i] <= 5'd0;

end

end

// ========================================================

// NORMAL

// ========================================================

else begin

// 默认只拉高一拍

out_valid <= 1'b0;

done      <= 1'b0;

case (state)

// ====================================================

// IDLE

// ====================================================

S_IDLE: begin

if (start) begin

// ----------------------------------------------------

// 新任务：计数器全部回到起点

// ----------------------------------------------------

q_cnt      <= 2'd0;

token_cnt  <= 3'd0;

dim_cnt    <= 2'd0;

norm_cnt   <= 2'd0;

out_cnt    <= 2'd0;

// ----------------------------------------------------

// 新任务：中间寄存器清零

// ----------------------------------------------------

score_acc <= 18'sd0;

x_max     <= 18'sd0;

L_sum <= 8'd0;

// ----------------------------------------------------

// ACC / 最终输出 Buffer 清零

// ----------------------------------------------------

for (int i = 0; i < 4; i++) begin

acc_buf[i] <= 16'sd0;

o_buf[i]   <= 8'sd0;

end

// ----------------------------------------------------

// Score / Weight Buffer 清零

//

// 功能上后续会全部重新覆盖，

// 这里清零主要用于：

// 1. 防止连续任务时看到旧数据

// 2. 使仿真波形更容易观察

// ----------------------------------------------------

for (int i = 0; i < 8; i++) begin

score_buf[i]  <= 18'sd0;

weight_buf[i] <= 5'd0;

end

state <= S_LOAD_Q;

end

end

// ====================================================

// LOAD_Q

//

// 共装载 4 个 Q。

// ====================================================

S_LOAD_Q: begin

if (q_valid) begin

q_reg[q_cnt] <= q_in;

if (q_cnt == 2'd3) begin

q_cnt <= 2'd0;

token_cnt <= 3'd0;

dim_cnt   <= 2'd0;

state <= S_LOAD_KV;

end

else begin

q_cnt <= q_cnt + 1'b1;

end

end

end

// ====================================================

// LOAD_KV

//

// 8 Token × 4 dimension

//

// 共 32 组 K/V 标量。

// ====================================================

S_LOAD_KV: begin

if (kv_valid) begin

k_buf[kv_index] <= k_in;

v_buf[kv_index] <= v_in;

if (dim_cnt == 2'd3) begin

dim_cnt <= 2'd0;

if (token_cnt == 3'd7) begin

token_cnt <= 3'd0;

score_acc <= 18'sd0;

state <= S_DOT;

end

else begin

token_cnt

<= token_cnt + 1'b1;

end

end

else begin

dim_cnt

<= dim_cnt + 1'b1;

end

end

end

// ====================================================

// DOT

//

// score_j =

//

// Q0*Kj0

// +

// Q1*Kj1

// +

// Q2*Kj2

// +

// Q3*Kj3

//

// 4 cycles / Token

// 8 Token = 32 cycles

// ====================================================

S_DOT: begin

if (dim_cnt == 2'd3) begin

// 最后一项也要加入 Score

score_buf[token_cnt]

<= score_acc

+ {

{2{dot_product[15]}},

dot_product

};

// 下一个 Token 重新累加

score_acc <= 18'sd0;

dim_cnt <= 2'd0;

if (token_cnt == 3'd7) begin

token_cnt <= 3'd0;

// 新版不能直接进入 EXP。

// 必须先求 x_max。

state <= S_MAX;

end

else begin

token_cnt

<= token_cnt + 1'b1;

end

end

else begin

score_acc

<= score_acc

+ {

{2{dot_product[15]}},

dot_product

};

dim_cnt

<= dim_cnt + 1'b1;

end

end

// ====================================================

// MAX

//

// 在 8 个 Score 中逐个比较，

// 得到最大值 x_max。

//

// 共 8 cycles。

// ====================================================

S_MAX: begin

// 第一个 Score 直接作为初始最大值

if (token_cnt == 3'd0) begin

x_max <= score_buf[0];

end

else begin

if (

$signed(score_buf[token_cnt])

>

$signed(x_max)

) begin

x_max

<= score_buf[token_cnt];

end

end

if (token_cnt == 3'd7) begin

token_cnt <= 3'd0;

state <= S_EXP;

end

else begin

token_cnt

<= token_cnt + 1'b1;

end

end

// ====================================================

// EXP

//

// score

//   ↓

// score - x_max

//   ↓

// exp_lut

//   ↓

// Weight Buffer

//

// 一个 Token 一个周期。

// 共 8 cycles。

// ====================================================

S_EXP: begin

weight_buf[token_cnt]

<= exp_weight;

if (token_cnt == 3'd7) begin

token_cnt <= 3'd0;

dim_cnt   <= 2'd0;

L_sum <= 8'd0;

for (int i = 0; i < 4; i++) begin

acc_buf[i] <= 16'sd0;

end

state <= S_ACCUM;

end

else begin

token_cnt

<= token_cnt + 1'b1;

end

end

// ====================================================

// ACCUM

//

// L = Σ weight

//

// ACC[d] =

// Σ weight × V[d]

//

// 8 Token × 4 dim

// = 32 cycles

// ====================================================

S_ACCUM: begin

// 一个 Token 的 Weight

// 只加入 L 一次。

if (dim_cnt == 2'd0) begin

L_sum

<= L_sum

+ weight_buf[token_cnt];

end

// 当前维度的 ACC

acc_buf[dim_cnt]

<= acc_buf[dim_cnt]

+ {

{3{wv_product[12]}},

wv_product

};

if (dim_cnt == 2'd3) begin

dim_cnt <= 2'd0;

if (token_cnt == 3'd7) begin

token_cnt <= 3'd0;

norm_cnt <= 2'd0;

state <= S_NORM;

end

else begin

token_cnt

<= token_cnt + 1'b1;

end

end

else begin

dim_cnt

<= dim_cnt + 1'b1;

end

end

// ====================================================

// NORM

//

// O[d] = round(ACC[d] / L)

//

// 最终直接得到 signed 8-bit integer。

//

// 4 个维度 -> 4 cycles。

// ====================================================

S_NORM: begin

o_buf[norm_cnt]

<= norm_out;

if (norm_cnt == 2'd3) begin

norm_cnt <= 2'd0;

out_cnt <= 2'd0;

state <= S_OUTPUT;

end

else begin

norm_cnt

<= norm_cnt + 1'b1;

end

end

// ====================================================

// OUTPUT

//

// 连续输出：

//

// O0

// O1

// O2

// O3

//

// out_valid 高时 out_data 有效。

//

// 最后一个输出同时：

// done = 1

// ====================================================

S_OUTPUT: begin

out_data

<= o_buf[out_cnt];

out_valid

<= 1'b1;

if (out_cnt == 2'd3) begin

done <= 1'b1;

out_cnt <= 2'd0;

state <= S_IDLE;

end

else begin

out_cnt

<= out_cnt + 1'b1;

end

end

default: begin

state <= S_IDLE;

end

endcase

end

end

endmodule