`timescale 1ns / 1ps

// 功能：

//     计算 exp(x)

//     其中 x = score - x_max，因此正常情况下 x <= 0

//

// 定点格式：UQ1.4

//     1 个整数位 + 4 个小数位

//     缩放因子 = 2^4 = 16

//

// 真实值         硬件表示

// 1.0000        16

// 0.3750         6

// 0.1250         2

// 0.0625         1

//

// LUT 采用：round(exp(x) * 16)

//

// exp( 0) * 16 = 16

// exp(-1) * 16 ≈ 5.886 -> 6

// exp(-2) * 16 ≈ 2.165 -> 2

// exp(-3) * 16 ≈ 0.797 -> 1

// exp(-4) * 16 ≈ 0.293 -> 0

//

// x <= -4 时，在 4 位小数精度下量化为 0。

module exp_lut (

input  logic signed [17:0] x_in,

output logic        [4:0]  weight_out

);

always_comb begin

if (x_in >= 18'sd0) begin

// 正常情况下只有 x=0。

// 如果异常出现正数，也饱和到 exp(0)=1。

weight_out = 5'd16;

end

else if (x_in == -18'sd1) begin

weight_out = 5'd6;

end

else if (x_in == -18'sd2) begin

weight_out = 5'd2;

end

else if (x_in == -18'sd3) begin

weight_out = 5'd1;

end

else begin

// x <= -4

weight_out = 5'd0;

end

end

endmodule