`timescale 1ns / 1ps

module tb_attention_ip;

// ============================================================

// 1. DUT 接口

// ============================================================

logic clk;

logic rst_n;

logic start;

logic signed [7:0] q_in;

logic signed [7:0] k_in;

logic signed [7:0] v_in;

logic q_valid;

logic kv_valid;

logic data_ready;

logic signed [7:0] out_data;

logic out_valid;

logic done;

// ============================================================

// 2. DUT

// ============================================================

attention_ip dut (

.clk        (clk),

.rst_n      (rst_n),

.start      (start),

.q_in       (q_in),

.k_in       (k_in),

.v_in       (v_in),

.q_valid    (q_valid),

.kv_valid   (kv_valid),

.data_ready (data_ready),

.out_data   (out_data),

.out_valid  (out_valid),

.done       (done)

);

// ============================================================

// 3. Clock

//

// 周期 = 10 ns

// 频率 = 100 MHz

//

// 注意：

// 这里只表示仿真采用 100 MHz 时钟，

// 不代表综合后的最高工作频率。

// ============================================================

always #5 clk = ~clk;

// ============================================================

// 4. Testbench 中保存一整组输入

// ============================================================

logic signed [7:0] q_vec [0:3];

logic signed [7:0] k_mat [0:7][0:3];

logic signed [7:0] v_mat [0:7][0:3];

// 最终期望输出

logic signed [7:0] expected [0:3];

// ============================================================

// 5. Testbench Reference Model 中间结果

//

// SystemVerilog Reference Model：

// 用于 Vivado 仿真中的在线自动断言。

//

// Python Golden Model 已单独实现并进行验证。

// ============================================================

int score_ref  [0:7];

int weight_ref [0:7];

int acc_ref    [0:3];

int xmax_ref;

int L_ref;

// 当前已经输出几个 O

int out_index;

// 随机测试种子

int unsigned test_seed;

// 是否给输入 valid 随机插入空拍

logic enable_input_bubbles;

// 用于检查 done 是否只保持一拍

logic done_prev;

// ============================================================

// 6. signed 8-bit 转 int

// ============================================================

function automatic int s8_to_int (

input logic signed [7:0] value

);

begin

s8_to_int = value;

end

endfunction

// ============================================================

// 7. Reference EXP LUT

//

// 必须与硬件 exp_lut.sv 的量化规则一致。

//

// UQ1.4：

//

// exp( 0) -> 16

// exp(-1) -> 6

// exp(-2) -> 2

// exp(-3) -> 1

// x <= -4 -> 0

// ============================================================

function automatic int exp_fixed_ref (

input int x

);

begin

if (x >= 0)

exp_fixed_ref = 16;

else if (x == -1)

exp_fixed_ref = 6;

else if (x == -2)

exp_fixed_ref = 2;

else if (x == -3)

exp_fixed_ref = 1;

else

exp_fixed_ref = 0;

end

endfunction

// ============================================================

// 8. Reference 四舍五入

//

// .5 时远离 0。

//

// 3.5  -> 4

// -3.5 -> -4

// ============================================================

function automatic int round_div_ref (

input int numerator,

input int denominator

);

begin

if (denominator == 0) begin

round_div_ref = 0;

end

else if (numerator >= 0) begin

round_div_ref =

(numerator + denominator / 2)

/

denominator;

end

else begin

round_div_ref =

-(

((-numerator) + denominator / 2)

/

denominator

);

end

end

endfunction

// ============================================================

// 9. 清空一组测试向量

// ============================================================

task automatic clear_vectors;

begin

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

q_vec[d] = 8'sd0;

end

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

k_mat[t][d] = 8'sd0;

v_mat[t][d] = 8'sd0;

end

end

end

endtask

// ============================================================

// 10. 根据当前 Q/K/V 计算 Reference Model

// ============================================================

task automatic build_reference;

begin

// --------------------------------------------------------

// Score

// --------------------------------------------------------

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

score_ref[t] = 0;

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

score_ref[t]

+=

s8_to_int(q_vec[d])

*

s8_to_int(k_mat[t][d]);

end

end

// --------------------------------------------------------

// x_max

// --------------------------------------------------------

xmax_ref = score_ref[0];

for (int t = 1; t < 8; t++) begin

if (score_ref[t] > xmax_ref)

xmax_ref = score_ref[t];

end

// --------------------------------------------------------

// Weight + L

// --------------------------------------------------------

L_ref = 0;

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

weight_ref[t]

=

exp_fixed_ref(

score_ref[t] - xmax_ref

);

L_ref

+= weight_ref[t];

end

// --------------------------------------------------------

// ACC

// --------------------------------------------------------

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

acc_ref[d] = 0;

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

acc_ref[d]

+=

weight_ref[t]

*

s8_to_int(v_mat[t][d]);

end

end

// --------------------------------------------------------

// O = round(ACC / L)

// --------------------------------------------------------

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

expected[d]

=

round_div_ref(

acc_ref[d],

L_ref

);

end

end

endtask

// ============================================================

// 11. RESET

// ============================================================

task automatic reset_dut;

begin

rst_n = 1'b0;

start = 1'b0;

q_valid  = 1'b0;

kv_valid = 1'b0;

q_in = 8'sd0;

k_in = 8'sd0;

v_in = 8'sd0;

out_index = 0;

repeat (3)

@(negedge clk);

rst_n = 1'b1;

@(negedge clk);

end

endtask

// ============================================================

// 12. START

// ============================================================

task automatic start_job;

begin

start = 1'b1;

@(negedge clk);

start = 1'b0;

end

endtask

// ============================================================

// 13. 输入一个 Q

//

// 支持：

// 1. 等待 data_ready

// 2. timeout

// 3. 可选随机 valid 空拍

// ============================================================

task automatic send_q (

input logic signed [7:0] value

);

int timeout_cnt;

int bubble_cycles;

begin

q_valid = 1'b0;

// --------------------------------------------------------

// 随机插入 0~3 个空拍

// --------------------------------------------------------

if (enable_input_bubbles) begin

bubble_cycles =

$urandom_range(3, 0);

repeat (bubble_cycles)

@(negedge clk);

end

// --------------------------------------------------------

// 等待 DUT ready

// --------------------------------------------------------

timeout_cnt = 0;

while (data_ready !== 1'b1) begin

@(negedge clk);

timeout_cnt++;

if (timeout_cnt > 50) begin

$fatal(

1,

"TIMEOUT waiting for data_ready while sending Q"

);

end

end

// --------------------------------------------------------

// 发送

// --------------------------------------------------------

q_in = value;

q_valid = 1'b1;

@(negedge clk);

q_valid = 1'b0;

end

endtask

// ============================================================

// 14. 输入一个 K/V 标量

//

// 支持：

// 1. 等待 data_ready

// 2. timeout

// 3. 可选随机 valid 空拍

// ============================================================

task automatic send_kv (

input logic signed [7:0] kval,

input logic signed [7:0] vval

);

int timeout_cnt;

int bubble_cycles;

begin

kv_valid = 1'b0;

// --------------------------------------------------------

// 随机插入 0~3 个空拍

// --------------------------------------------------------

if (enable_input_bubbles) begin

bubble_cycles =

$urandom_range(3, 0);

repeat (bubble_cycles)

@(negedge clk);

end

// --------------------------------------------------------

// 等待 DUT ready

// --------------------------------------------------------

timeout_cnt = 0;

while (data_ready !== 1'b1) begin

@(negedge clk);

timeout_cnt++;

if (timeout_cnt > 50) begin

$fatal(

1,

"TIMEOUT waiting for data_ready while sending K/V"

);

end

end

// --------------------------------------------------------

// 发送

// --------------------------------------------------------

k_in = kval;

v_in = vval;

kv_valid = 1'b1;

@(negedge clk);

kv_valid = 1'b0;

end

endtask

// ============================================================

// 15. 自动检查输出

// ============================================================

always @(negedge clk) begin

if (out_valid) begin

assert (out_index < 4)

else begin

$fatal(

1,

"Too many output elements!"

);

end

$display(

"O[%0d] actual=%0d expected=%0d",

out_index,

$signed(out_data),

$signed(expected[out_index])

);

assert (

$signed(out_data)

==

$signed(expected[out_index])

)

else begin

$fatal(

1,

"OUTPUT ERROR: index=%0d expected=%0d actual=%0d",

out_index,

$signed(expected[out_index]),

$signed(out_data)

);

end

out_index++;

end

end

// ============================================================

// 16. done 时序检查

//

// 要求：

//

// 1. done 时最后一个 out_data 必须有效

// 2. done 只能保持 1 拍

// ============================================================

always @(negedge clk) begin

if (!rst_n) begin

done_prev <= 1'b0;

end

else begin

if (done) begin

assert (out_valid)

else begin

$fatal(

1,

"done=1 but out_valid=0"

);

end

assert (!done_prev)

else begin

$fatal(

1,

"done stayed high for more than one cycle"

);

end

end

done_prev <= done;

end

end

// ============================================================

// 17. 等待任务完成

//

// 增加 timeout，防止 FSM 卡死后仿真无限运行。

// ============================================================

task automatic wait_finish;

int timeout_cnt;

begin

timeout_cnt = 0;

while (done !== 1'b1) begin

@(negedge clk);

timeout_cnt++;

if (timeout_cnt > 300) begin

$fatal(

1,

"TIMEOUT waiting for done"

);

end

end

// 再等待一拍，

// 保证最后一个 out_valid 已经被监测逻辑统计。

@(negedge clk);

#1;

assert (out_index == 4)

else begin

$fatal(

1,

"Expected 4 outputs, actual=%0d",

out_index

);

end

end

endtask

// ============================================================

// 18. 运行当前 Q/K/V 测试

//

// 自动完成：

//

// Reference Model

// 可选 RESET

// START

// 输入 Q

// 输入 K/V

// 等待输出

// L 非零检查

// Score 检查

// x_max 检查

// Weight 检查

// L 检查

// ACC 检查

//

// need_reset = 1：

//     测试前执行 reset

//

// need_reset = 0：

//     不 reset，直接开始下一任务，

//     用于测试连续任务。

// ============================================================

task automatic run_current_case (

input string case_name,

input bit need_reset

);

begin

$display("");

$display(

"========================================"

);

$display(

"%s START",

case_name

);

$display(

"========================================"

);

// --------------------------------------------------------

// 软件参考结果

// --------------------------------------------------------

build_reference();

$display(

"Reference x_max = %0d",

xmax_ref

);

$display(

"Reference L     = %0d",

L_ref

);

// --------------------------------------------------------

// 每次任务重新记录输出个数

// --------------------------------------------------------

out_index = 0;

// --------------------------------------------------------

// 可选 RESET

// --------------------------------------------------------

if (need_reset) begin

reset_dut();

end

// --------------------------------------------------------

// START

// --------------------------------------------------------

start_job();

// --------------------------------------------------------

// Q

// --------------------------------------------------------

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

send_q(

q_vec[d]

);

end

// --------------------------------------------------------

// K/V

// --------------------------------------------------------

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

send_kv(

k_mat[t][d],

v_mat[t][d]

);

end

end

// --------------------------------------------------------

// 等待完成

// --------------------------------------------------------

wait_finish();

// --------------------------------------------------------

// L 不允许为 0

//

// 一定至少有一个：

//

// score == x_max

//

// 所以：

//

// exp(0) = 16

//

// 因此 L >= 16。

// --------------------------------------------------------

assert (dut.L_sum != 8'd0)

else begin

$fatal(

1,

"L_sum ERROR: L must never be zero"

);

end

// --------------------------------------------------------

// Score 检查

// --------------------------------------------------------

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

assert (

$signed(dut.score_buf[t])

==

score_ref[t]

)

else begin

$fatal(

1,

"Score[%0d] ERROR: expected=%0d actual=%0d",

t,

score_ref[t],

$signed(dut.score_buf[t])

);

end

end

// --------------------------------------------------------

// x_max 检查

// --------------------------------------------------------

assert (

$signed(dut.x_max)

==

xmax_ref

)

else begin

$fatal(

1,

"x_max ERROR: expected=%0d actual=%0d",

xmax_ref,

$signed(dut.x_max)

);

end

// --------------------------------------------------------

// Weight 检查

// --------------------------------------------------------

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

assert (

dut.weight_buf[t]

==

weight_ref[t]

)

else begin

$fatal(

1,

"Weight[%0d] ERROR: expected=%0d actual=%0d",

t,

weight_ref[t],

dut.weight_buf[t]

);

end

end

// --------------------------------------------------------

// L 检查

// --------------------------------------------------------

assert (

dut.L_sum

==

L_ref

)

else begin

$fatal(

1,

"L ERROR: expected=%0d actual=%0d",

L_ref,

dut.L_sum

);

end

// --------------------------------------------------------

// ACC 检查

// --------------------------------------------------------

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

assert (

$signed(dut.acc_buf[d])

==

acc_ref[d]

)

else begin

$fatal(

1,

"ACC[%0d] ERROR: expected=%0d actual=%0d",

d,

acc_ref[d],

$signed(dut.acc_buf[d])

);

end

end

$display(

"%s PASSED",

case_name

);

end

endtask

// ============================================================

// 19. 小范围随机 Q/K

//

// [-3,3]

//

// 目的：

// Score 差距较小时，比较容易覆盖：

//

// weight = 16

// weight = 6

// weight = 2

// weight = 1

//

// 而不是大量 weight 都直接变成 0。

// ============================================================

function automatic logic signed [7:0] random_qk;

int tmp;

begin

tmp =

$urandom_range(6, 0) - 3;

random_qk = tmp;

end

endfunction

// ============================================================

// 20. 完整范围随机 Q/K

//

// [-128,127]

//

// 主要用于压力测试：

//

// signed 运算

// Score 位宽

// score-x_max 位宽

// ============================================================

function automatic logic signed [7:0] random_qk_full;

int tmp;

begin

tmp =

$urandom_range(255, 0) - 128;

random_qk_full = tmp;

end

endfunction

// ============================================================

// 21. 随机 V

//

// 完整 signed 8-bit：[-128,127]

// ============================================================

function automatic logic signed [7:0] random_v;

int tmp;

begin

tmp =

$urandom_range(255, 0) - 128;

random_v = tmp;

end

endfunction

// ============================================================

// 22. MAIN TEST

// ============================================================

initial begin

// --------------------------------------------------------

// Initial

// --------------------------------------------------------

clk = 1'b0;

rst_n = 1'b0;

start = 1'b0;

q_in = 8'sd0;

k_in = 8'sd0;

v_in = 8'sd0;

q_valid = 1'b0;

kv_valid = 1'b0;

out_index = 0;

done_prev = 1'b0;

enable_input_bubbles = 1'b0;

// ========================================================

// 固定随机种子

//

// 保证随机测试具有可重复性。

// ========================================================

test_seed = 32'h2026_1004;

$display(

"Random seed = 0x%08x",

test_seed

);

test_seed =

$urandom(test_seed);

// ========================================================

// CASE 1

//

// HAND EXAMPLE

//

// Q = [1,2,0,0]

//

// K0 = [1,0,0,0] -> Score0 = 1

// K1 = [0,1,0,0] -> Score1 = 2

//

// K2~K7：

// [-10,-10,0,0]

//

// Score = -30

//

// x_max = 2

//

// Score-x_max：

//

// -1, 0, -32, ...

//

// Weight：

//

// 6,16,0,...

//

// L = 22

//

// V0 = [4,2,0,0]

// V1 = [1,6,0,0]

//

// ACC = [40,108,0,0]

//

// O = [2,5,0,0]

// ========================================================

clear_vectors();

// Q = [1, 2, 0, 0]

q_vec[0] = 8'sd1;

q_vec[1] = 8'sd2;

q_vec[2] = 8'sd0;

q_vec[3] = 8'sd0;

// K0 = [1, 0, 0, 0]

k_mat[0][0] = 8'sd1;

k_mat[0][1] = 8'sd0;

k_mat[0][2] = 8'sd0;

k_mat[0][3] = 8'sd0;

// K1 = [0, 1, 0, 0]

k_mat[1][0] = 8'sd0;

k_mat[1][1] = 8'sd1;

k_mat[1][2] = 8'sd0;

k_mat[1][3] = 8'sd0;

// K2 ~ K7 = [-10, -10, 0, 0]

for (int t = 2; t < 8; t++) begin

k_mat[t][0] = -8'sd10;

k_mat[t][1] = -8'sd10;

k_mat[t][2] = 8'sd0;

k_mat[t][3] = 8'sd0;

end

// V0 = [4, 2, 0, 0]

v_mat[0][0] = 8'sd4;

v_mat[0][1] = 8'sd2;

v_mat[0][2] = 8'sd0;

v_mat[0][3] = 8'sd0;

// V1 = [1, 6, 0, 0]

v_mat[1][0] = 8'sd1;

v_mat[1][1] = 8'sd6;

v_mat[1][2] = 8'sd0;

v_mat[1][3] = 8'sd0;

// V2 ~ V7 保持 0，clear_vectors() 已经清零

run_current_case(

"LIVE DEMO CASE",

1'b1

);

// ========================================================

// CASE 2

//

// ROUNDING

//

// 注意：

//

// 本 Case 故意不 reset，

// 用来同时测试：

//

// Job1

// -> done

// -> IDLE

// -> start

// -> Job2

//

// 即连续任务能力。

//

// Q/K 全 0

//

// Score 全 0

//

// Weight 全 16

//

// L = 128

//

// 平均：

//

// [3.5,7,-3.5,4]

//

// O：

//

// [4,7,-4,4]

// ========================================================

clear_vectors();

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

v_mat[t][0] = t;

v_mat[t][1] = t * 2;

v_mat[t][2] = -t;

v_mat[t][3] = 8'sd4;

end

run_current_case(

"DIRECTED CASE 2 - ROUNDING - NO RESET",

1'b0

);

// ========================================================

// CASE 3

//

// NEGATIVE SCORE

//

// Score 全为 -2

//

// x_max = -2

//

// score-x_max = 0

//

// Weight 全 16

//

// 验证负 Score 不影响稳定 Softmax。

// ========================================================

clear_vectors();

q_vec[0] = 8'sd1;

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

k_mat[t][0] = -8'sd2;

v_mat[t][0] = -8'sd3;

v_mat[t][1] = 8'sd5;

v_mat[t][2] = 8'sd2;

v_mat[t][3] = 8'sd0;

end

run_current_case(

"DIRECTED CASE 3 - NEGATIVE SCORE",

1'b1

);

// ========================================================

// CASE 4

//

// EXTREME WIDTH

//

// Q：

//

// [-128,-128,-128,-128]

//

// K0：

//

// [-128,-128,-128,-128]

//

// Score0：

//

// 4 × 16384 = 65536

//

// K1：

//

// [127,127,127,127]

//

// Score1：

//

// 4 × (-16256) = -65024

//

// x_max = 65536

//

// 最坏：

//

// -65024 - 65536

// =

// -130560

//

// 用于验证 signed 18-bit。

// ========================================================

clear_vectors();

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

q_vec[d] = 8'sh80;

end

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

k_mat[0][d] = 8'sh80;

end

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

k_mat[1][d] = 8'sd127;

end

// Token0 为唯一非零 Weight，

// 因此最终 O 应等于 V0。

v_mat[0][0] = 8'sh80;

v_mat[0][1] = 8'sd127;

v_mat[0][2] = 8'sh80;

v_mat[0][3] = 8'sd127;

run_current_case(

"DIRECTED CASE 4 - EXTREME WIDTH",

1'b1

);

// ========================================================

// RANDOM TESTS 1

//

// SMALL RANGE

//

// Q/K：[-3,3]

//

// 共 100 组。

//

// 同时开启随机 valid 空拍。

// ========================================================

enable_input_bubbles = 1'b1;

for (int r = 0; r < 100; r++) begin

clear_vectors();

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

q_vec[d] =

random_qk();

end

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

k_mat[t][d] =

random_qk();

v_mat[t][d] =

random_v();

end

end

run_current_case(

$sformatf(

"SMALL RANDOM CASE %0d",

r

),

1'b1

);

end

// ========================================================

// RANDOM TESTS 2

//

// FULL SIGNED 8-BIT RANGE

//

// Q/K：[-128,127]

//

// 共 100 组。

//

// 主要验证：

//

// signed

// Score 位宽

// score-x_max 位宽

// ACC

// ========================================================

for (int r = 0; r < 100; r++) begin

clear_vectors();

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

q_vec[d] =

random_qk_full();

end

for (int t = 0; t < 8; t++) begin

for (int d = 0; d < 4; d++) begin

k_mat[t][d] =

random_qk_full();

v_mat[t][d] =

random_v();

end

end

run_current_case(

$sformatf(

"FULL RANGE RANDOM CASE %0d",

r

),

1'b1

);

end

// ========================================================

// ALL PASS

// ========================================================

$display("");

$display(

"============================================================"

);

$display(

"        ALL ATTENTION RTL TESTS PASSED"

);

$display(

"============================================================"

);

$display(

"Directed tests        : PASSED"

);

$display(

"Extreme-width test    : PASSED"

);

$display(

"Back-to-back test     : PASSED"

);

$display(

"Random valid bubbles  : PASSED"

);

$display(

"100 small random      : PASSED"

);

$display(

"100 full-range random : PASSED"

);

$display(

"============================================================"

);

#20;

$finish;

end

endmodule