`timescale 1ns / 1ps

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date: 2026/09/22 17:17:54

// Design Name:

// Module Name: tb_exp_lut

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool Versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module tb_exp_lut;

logic signed [17:0] x_in;

logic [4:0] weight_out;

// ============================================================

// DUT

// ============================================================

exp_lut dut (

.x_in       (x_in),

.weight_out (weight_out)

);

// ============================================================

// 自动检查 Task

// ============================================================

task automatic check_exp (

input int x_value,

input int expected_weight

);

begin

x_in = x_value;

#1;

$display(

"x=%0d  weight_fixed=%0d",

x_value,

weight_out

);

assert (

weight_out == expected_weight

)

else begin

$fatal(

1,

"EXP LUT ERROR: x=%0d expected=%0d actual=%0d",

x_value,

expected_weight,

weight_out

);

end

end

endtask

// ============================================================

// TEST

// ============================================================

initial begin

// UQ1.4

//

// 16 -> 1.0000

// 6  -> 0.3750

// 2  -> 0.1250

// 1  -> 0.0625

check_exp( 0, 16);

check_exp(-1,  6);

check_exp(-2,  2);

check_exp(-3,  1);

check_exp(-4,  0);

check_exp(-5,  0);

check_exp(-20, 0);

// Attention 中实际可能出现的最小 score-x_max：

// -65024 - 65536 = -130560

check_exp(-130560, 0);

// 正输入理论上不会出现，

// 用来验证保护性饱和。

check_exp(1, 16);

$display("");

$display(

"================================="

);

$display(

"      EXP LUT TEST PASSED"

);

$display(

"================================="

);

$finish;

end

endmodule